- U C H W A Ł A  NR  X / 83 /03

R A D Y   M I E J S K I E J   W  O Z I M K U

z  dnia  29 września 2003 r.

- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ozimka, wsi Schodnia Nowa oraz części wsi Schodnia Stara i wsi Antoniów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.   Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111  poz. 1279, z  2000 r.  Nr 12 poz.136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z  2001 r.     Nr 5  poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154  poz. 1804, z 2002 r. Nr 25 poz. 253,  Nr 113 poz. 984  oraz Nr 130 poz. 1112)      w związku  z art. 85 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)  -  Rada Miejska  w Ozimku  u c h w a l a, co następuje:

- Rozdział 1

- PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

- Uchwala się zmianę  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ozimka i wsi Schodnia Nowa oraz części wsi Schodnia Stara i Antoniów - przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/245/2001                Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2001r.  (Dz. U. Województwa Opolskiego z 2001 r. Nr 108 poz. 906).

§ 2

- Zmianą planu obejmuje się nieruchomość gruntową nr 561/11, położoną w Ozimku przy                        ul. Dworcowej 12, zlokalizowaną w granicach terenów oznaczonych  w obowiązującym planie symbolem PT - tereny drobnej wytwórczości, składów hurtowych, baz i usług budowlanych, baz gospodarki komunalnej, warsztatów, stacji obsługi samochodów,  wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

- Dla terenu zmiany planu ustala się nowe przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna           o niskiej intensywności oraz symbol MW.

- Zakres zmiany planu zawarty jest w treści uchwały i na rysunku zmiany planu w skali 1:500, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3

Ustalenia zmiany planu są spójne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek.

§ 4

- Określenia i nazwy użyte w uchwale oznaczają:

- plan – obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ozimka wsi Schodnia Nowa, części wsi Schodnia Stara i wsi Antoniów, przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/245/2001        Rady Miejskiej w Ozimku z dnia  28 września 2001 r. (Dz. Urzędowy Województwa Opolskiego    z 2001 r. ,Nr 108 poz. 906),

- przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko - inwestycje i inne działania  określone w ten sposób w przepisach szczególnych,

- przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi i Polskie Normy.

  - Pozostałych nazw i określeń użyto w uchwale w znaczeniu nadanym im w planie.

- Rozdział 2

- PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 5

- Na terenie MW, objętym zmianą planu, jako obowiązujące zasady zabudowy i zagospodarowania  ustala się :

- przeznaczenie podstawowe:  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności

- wysokość budynku o dachu stromym - do 4 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe) i 16 m licząc od powierzchni terenu do kalenicy; w przypadku dachu płaskiego - do 3 kondygnacji i 14 m,

- zaleca się dach dwuspadowy, kryty dachówką lub materiałem odpowiadającym dachówce,              o symetrycznym układzie połaci, spadkach 35 - 45º, z możliwością użytkowego wykorzystania poddasza, lub jak dotychczas - dach płaski

- nieprzekraczalne linie zabudowy:

- od linii rozgraniczającej ul. Dworcową (KD) - 6,0 m

- od linii rozgraniczającej przyległy ciąg pieszo-jezdny (KY) - 4,0 m

  - ze względu na potencjalne zagrożenie hałasem od pobliskiej linii kolejowej Opole - Fosowskie należy:

- budynek mieszkalny wyposażyć w okna i drzwi o podwyższonej izolacyj-ności akustycznej

- zachować i utrzymywać w należytym stanie istniejącą w granicach działki zieleń o funkcji izolacyjnej i ozdobnej z wyjątkiem roślinności bezpośrednio przylegającej do budynku            i nadmiernie przesłaniającej otwory okienne

- w granicach działki należy urządzić, z uwzględnieniem istniejących możliwości przestrzennych:

- miejsca postojowe dla pojazdów w liczbie odpowiedniej dla funkcji terenu i wymagań przepisu szczególnego, także dla osób niepełnosprawnych

- miejsce zabaw dla dzieci i rekreacji dla osób starszych; w lokalizacji urządzeń dla dzieci uwzględnić wymaganą przepisem szczególnym odległość od miejsca gromadzenia odpadów   i linii rozgraniczających ulice oraz   minimum czasu nasłonecznienia.

- Odstępuje się od wymagań ustalonych w obowiązującym planie, dotyczących sporządzenia koncepcji zagospodarowania terenu, normatywów parkingów, garaży i powierzchni niezabudowanej na terenach zabudowy wielorodzinnej MW, zawartych w § 7 ust. 1 pkt 1, 5, 6,  § 8 ust. 1 pkt 1 oraz  w § 11 ust. 9 punkt 1.

§ 6

Ustala się zasady obsługi  terenu MN  w zakresie  infrastruktury technicznej i komunikacji:

- dojazd i dojście od strony ul. Dworcowej - jak dotychczas

- zaopatrzenie w wodę z  istniejącej, miejskiej sieci wodociągowej

- odprowadzenie ścieków komunalnych – do planowanego zbiorowego systemu kanalizacji komunalnej i oczyszczalni w Antoniowie; przejściowo dopuszcza się gromadzenie ścieków            w zbiorniku bezodpływowym; wymagane jest zachowanie odległości zbiornika ścieków, pokryw      i wylotów wentylacji od granic działki, przyległej ulicy oraz od okien i drzwi zewnętrznych budynków - odpowiednio do charakteru terenu i pojemności zbiornika, zgodnie z przepisem szczególnym

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych - do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, z powierzchni nieutwardzonych - do gruntu na własnym terenie,

- zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia,

- zaopatrzenie w energię cieplną - z planowanej miejskiej sieci ciepłowniczej, do czasu jej zrealizowania dopuszcza się ogrzewanie z własnego źródła ciepła, zalecone stosowanie  ekologicznych  nośników  energii  (energia elektryczna, paliwa gazowe, olejowe)

- gospodarkę stałymi odpadami komunalnymi prowadzić zgodnie z zasadami obowiązującymi w mieście.

§ 7

Ustala się formy i zasady ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzi oraz środowiska kulturowego:

- zakazuje się lokalizowania na obszarze planu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać       na  środowisko, także takich dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu             na środowisko może być stwierdzony przez właściwy organ

- obszar zmiany planu leży w zasięgu regionalnego zbiornika wód podziemnych (G.Z.W.P. 335  „Krapkowice - Strzelce Opolskie”) w związku z czym należy przestrzegać nakazów, zakazów          i ograniczeń obowiązujących na obszarze ochronnym tego zbiornika - jeżeli zostanie ustanowiony

- na terenie objętym zmianą planu obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu, przewidziane                w przepisie szczególnym dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

- w przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych należy niezwłocznie zawiadomić Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urząd Miasta w Ozimku  oraz podporządkować się ich zaleceniom.

- Rozdział 3

- PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8

Stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty jednorazowej od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, określa się na poziomie 0,0%.

§ 9

- W zakresie objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ozimka, wsi Schodnia Nowa oraz części wsi Schodnia Stara i wsi Antoniów.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy i Miasta w Ozimku.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

P R Z E W O D N I C ZĄ C Y

R A D Y  M I E J S K I E J

Czesław  K A C Z M A R E K