GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

46 – 040 Ozimek

Ul. Ks. J. Dzierżona 4 b

www.ozimek.pl

e – mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811

Ozimek, dnia 29.09.2011r.

ZZP.271.05.2011.KS

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia się o dokonaniu zmiany treści SIWZ na zadanie pn:

„Remont drogi gminnej ul. Cegielnianej w Krasiejowie”

- Zmianie ulega Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie (dodano pkt 6):

- Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi gminnej             ul. Cegielnianej w m. Krasiejów na odcinku 690,11 mb wraz z prawidłowym oznakowaniem infrastruktury drogowej.

- Opis przedmiotu zamówienia

Zakres  prac do wykonania:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 690,11 mb

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo – piaskowej 2770,00 m²

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 5 cm 420,00  m²

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m³ w gr. kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	485,790 m³

- Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 26 szt.

- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm 685,98 m²

- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 7673,00 m²

- Warstwa AC16W – warstwa wiążąca asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 5 cm	3863,40 m²

- Warstwa AC11S – warstwa ścieralna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 5 cm	3809,60 m²

- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej 236,15 m

- Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej 6 – rzędy 456,50 m

- Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej 2 – rzędy 456,50 m

- Oznakowanie remontowanej drogi gminnej zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

- Szczegółowy opis zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną cześć niniejszej SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.ozimek.pl

- Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.

- W związku z przedłużeniem się terminu wykonania prac zwianych z budową kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Cegielnianej w m. Krasiejów( z przyczyn niezależnych od Generalnego Wykonawcy) Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu pas drogowy będzie przekazywany sukcesywnie tzn. równolegle z postępem prac kanalizacyjnych.

- Zmiane ulega Część III SIWZ – projekt umowy, który dostępny jest na stronie www.bip.ozimek.pl

BURMISTRZ OZIMAK

/-/MAREK KORNIAK