Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Remont nawierzchni drogowych na terenie Gminy Ozimek.”

Przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej jest określenie warunków oraz parametrów technicznych na usunięcie wszystkich ubytków nawierzchni drogowych o średniej głębokości 2-10 cm na terenach dróg gminy Ozimek w miejscach wskazanych przez inwestora dla zadania: Wykonanie remontu nawierzchni dróg gruntowych utwardzonych na terenie gminy Ozimek. Ilość ubytków w stosunku powierzchniowym wacha w przedziale 5-45% do powierzchni całej drogi, natomiast w miejscach gdzie udział procentowy nawierzchni zdegradowanej przekracza 45% bądź wskutek nadmiernego obciążenia ruchem droga została w znacznym stopniu uszkodzona przewiduję się przywrócenia stanu pierwotnego poprzez usunięcie górnej warstwy nawierzchni ok 20cm na długości wskazanej przez zamawiającego i uzupełnienie nową frakcją kruszywa ułożoną za pomocą rozkładarki do kruszywa lub równiarki. Nowa frakcja kruszywa powinna wynosić po zagęszczeniu 20cm. Szerokość korytowania wynosi 3m bądź szerokość należy  dostosować do warunków terenowych. Podczas korytowania należy z szczególną ostrożnością wykonywać prace przy napotkanym uzbrojeniu terenu. Prace drogowe polegają na remoncie cząstkowym nawierzchni dróg utwardzonych gruntowych. Poprzez remont cząstkowy nawierzchni, rozumie się zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.  Zakres robót remontowych obejmuje teren gminy Ozimek w zakresie dróg gminnych gruntowych.

Zamówienie obejmuje:

1.1. Odtworzenie terenów przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych w tym trawników i terenów zielonych,

1.2. Uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

1.3. Przygotowanie rozliczenia końcowego, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokoły robót zanikających, badania materiałów, deklaracje zgodności materiałów.

Przekazanie wyremontowanego odcinka drogi  Zamawiającemu

Podstawa opracowania programu:

- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem

budowlanym.