Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa drogi gminnej ul. Dylakowskiej w miejscowości Biestrzynnik- etap I”

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej drogi gminnej w ramach istniejącego pasa drogowego. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, w powiecie opolskim, gminie Ozimek. Długość projektowanej przebudowywanej drogi wynosić będzie 963,1 m. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w istniejącym pasie drogowym stanowiącym własność gminy Ozimek.

Inwestycja ma charakter dwuetapowy:

- I etap – km 0+0,00 do km 0+195,88

- II etap – km 0+195,88 do km 0+963,10(wg osobnego opracowania)

Niniejsze zamówienie dotyczy ETAPU I

Wg stanu istniejącego, w miejscu projektowanej przebudowy jest droga o nawierzchni ulepszonej asfaltowej w stanie szczątkowym

Zamówienie obejmuje:

1. Przebudowę istniejącej drogi na podstawie opracowanej i uzgodnionej  dokumentacji projektowej i oznakowania drogowego.

Droga gminna ul. Dylakowska, będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w miejscowości Biestrzynnik, gmina Ozimek, powiat opolski. Drogę zakwalifikowano jako drogę kategorii gminnej klasy D. Obiekt znajduje się w terenie zabudowanym. Zabudowę stanowią budynki jednorodzinne

wolnostojące, zabudowa zagrodowa oraz budynki gospodarcze, grunty rolne. Wg stanu istniejącego, w miejscu projektowanej przebudowy jest droga o nawierzchni ulepszonej asfaltowej w stanie szczątkowym

1.1 Roboty ziemne i przygotowanie terenu po wytyczeniu robót przez geodetę posiadającego stosowne uprawnienia.

W ramach zadania projektuję się korytowanie pod nową konstrukcję drogi. Roboty ziemne prowadzić do głębokości zgodnej dokumentacją projektową i projektowaną niweletą . Roboty ziemne w obrębie istniejącej infrastruktury podziemnej wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem zlokalizowania istniejących kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W miejscach kolizji z rurami wodociągowymi, kablami energetycznymi i przewodami telefonicznymi oraz w ich pobliżu wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytego bezpieczeństwa.

Badanie odkrywkowe gruntu wykazało, że występują proste warunki gruntowe i nie występują

niekorzystne zjawiska geologiczne.

Po wykonaniu dwóch otworów badawczych do głębokości 1m stwierdzono, że istniejąca nawierzchnia

nieulepszona drogi to tłuczeń kamienny bazaltowy frakcji 0-31,5mm o grubości warstwy 12-16cm,

zalegający na warstwie piasku drobnego żółtego mało-wilgotnego o średnim stopniu zagęszczenia.

Podłoże klasyfikuje się do grupy nośności G3.Grunty są niewysadzinowe  Na badanej głębokości nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Układ warstw jest poziomy. W wyniku powyższych faktów stwierdzam, że w.w. podłoże gruntowe spełnia wymogi pod przebudowę drogi. W przypadku wystąpienia innych warunków geotechnicznych należy o tym powiadomić projektanta

1.2 W-wa podbudowy podłoża.

Po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych należy wyprofilować podłoże pod projektowaną niweletę drogi. Po wyprofilowaniu należy wzmocnić istniejące podłoże gruntowe poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm. Zgodnie z założeniami projektowymi.

1.3 Wykonanie warstw bitumicznych.

Przed przystąpieniem do układania warstw bitumicznych, należy przygotować podłoże. Podłoże należy ustabilizować oczyścić z zanieczyszczeń, błota kurzu oraz wyprofilować by było równe, bez kolein. Następnie skropić podbudowę lepiszczem asfaltowym. Po skropieniu należy przystąpić do układania poszczególnych warstw asfaltowych. Grubość zgodnie z przekrojami. Zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego ułożonego w dwóch warstwach w-wa wiążąca z betonu AC16 W gr.4cm + warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.4cm

Układ konstrukcyjny przebudowywanej drogi

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - grub.4cm

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W- grub.4cm

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm

- podłoże istniejące

Układ konstrukcyjny przebudowywanej drogi - zjazdy

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - grub.4cm

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W- grub.4cm

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm

- podłoże istniejące

1.4 Pobocze

Po zakończonych pracach bitumicznych należy uzupełnić warstwę kamienia na poboczach do poziomu wykonanych warstw bitumicznych zgodnie z przekrojami. Pobocza należy wykonać/ uzupełnić z kruszywa łamanego 0-0,31,5 mm gr.10 cm po zagęszczeniu. Zalecana szerokość poboczy gruntowych utwardzonych tłuczniem kamiennym 0.50m (lokalnie zwężona do granicy działki drogowej). Pozostałą cześć pasa drogowego należy uporządkować , wyprofilować i zahumusować.

1.5 Zjazdy na działki zabudowane, rolne oraz mijanki

Na odcinku całej drogi zaprojektowano wykonanie zjazdów indywidualnych na działki zabudowane oraz mijanki. Zjazdy oraz mijanki wykonać zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej.

łamanego 0-31.5mm gr.20cm

1.6 Odwodnienie.

Odprowadzenie wody deszczowej z drogi na tereny zielone przyległe do drogi. Profil podłużny drogi dostosować w taki sposób, aby po remoncie drogi zapewnić prawidłowe odwodnienie jezdni oraz do minimum zmniejszyć ewentualne uciążliwości w korzystaniu z terenów przyległych. Spadki podłużny dostosować do istn. bram wjazdowych. Przed oddaniem drogi do użytkowania należy wyregulować wszystkie urządzenia obce zlokalizowane w proj. drodze lub poboczu.

2. Opracowanie harmonogramu realizacji zadania

3.Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia budowy – 2 egz

4. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.

5. Przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót drogowych i innych.

6. Odtworzenie terenów przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych w tym trawników i terenów zielonych - Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia.

7. Uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

8. Prowadzenie dziennika budowy (o ile będzie to wynikać z przepisów prawa) i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót

9. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzone w ośrodku geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym

10. Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru lub inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego

11. Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę; ofertę; umowy z ewentualnymi podwykonawcami; harmonogram; tabele elementów rozliczeniowych; protokół przekazania terenu budowy; protokoły robót zanikających; wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów - atesty; sprawozdania techniczne Wykonawcy; gwarancyjna wraz z warunkami  wszystkich zamontowanych urządzeń i materiałów; kartę gwarancyjną obejmującą odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty; geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; rozliczenie finansowe; potwierdzenie zakończenia odbioru robót; uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z wymogami SST, dokumentacją techniczną oraz zgodnie z sztuką budowlaną; protokoły z narad i ustaleń; wszelkie inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji;

12. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

13. Aspekt środowiskowy:  Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w SST.

Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót. Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową , należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.