Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„„Przebudowa chodników w miejscowości Ozimek”

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodników na terenie Ozimka - etap I. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr : 92/4; 92/5; 126/36; 222/32; 222/33 w miejscowości Ozimek. W chwili obecnej na działkach inwestycyjnych występują przedmiotowe chodniki, które stanowią drogę komunikacji pieszej dla mieszkańców pobliskich budynków wielorodzinnych. Istniejące chodniki posiadają nawierzchnię z płytek betonowych oraz krawędzie zakończone krawężnikami betonowymi. W zakres robót wchodzi również wymiana krawężnika drogowego jak i obrzeża betonowego od strony terenu zielonego.

W ramach zadania przewiduje się remont nawierzchni istniejących chodników z użyciem kostki betonowej o grubości 6 cm  oraz wymiarach w rzucie 10 x 20 cm zgodnie z załączoną dokumentacją i na podsypce piaskowo-cementowej zgodnie z załącznikami. Przyjęto, iż kolor kostki betonowej będzie na całej powierzchni koloru szarego. Profil poprzeczny chodnika wykonać z spadkiem 1% w kierunku jezdni. Od strony terenu zielonego oraz jezdni chodnik należy obramować obrzeżami montowanymi na betonowej ławie oporowej zgodnie z załącznikiem.

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

- ZAKRES ROBÓT:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbiórkowe istniejącego chodnika z płytek betonowych,

- roboty ziemne -wykonanie wykopu pod chodnik, ewentualne wjazdy, wykopy pod ławy oporowe obrzeży i krawężników

- roboty nawierzchniowe chodnika,

- wymiana krawężników,

- wypełnienie szczelin przy krawężniku i jezdni,

- uporządkowanie i przywrócenie stanu pierwotnego terenu zielonego przy chodniku.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz zgodnie   z obowiązującymi przepisami i normami zapewniającymi bezpieczeństwo ludzi i mienia.

- OPRACOWANIE HARMONOGRAMU REALIZACJI ZADANIA

- WYKONANIE I ZATWIERDZENIE PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA BUDOWY – 2 EGZ

- ODTWORZENIE TERENÓW PRZYLEGAJĄCYCH DO MIEJSC PROWADZENIA ROBÓT DROGOWYCH W TYM TRAWNIKÓW I TERENÓW ZIELONYCH - PRZED ODDANIEM CHODNIKÓW DO UŻYTKU WYREGULOWAĆ NALEŻY WSZELKIE ISTNIEJĄCE STUDNIE, ZASUWY I INNE ELEMENTU UZBROJENIA.

- UPORZĄDKOWANIE OBSZARU PRZYLEGŁEGO DO TERENU PROWADZONYCH ROBÓT,

- UZGODNIENIE ROBÓT Z GESTORAMI ISTNIEJĄCYCH SIECI W OBSZARZE PROWADZONYCH PRAC

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w SST.

Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Przed oddaniem obiektu do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót. Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową, należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru lub Inwestorem