ST/B - 0.10                   ROBOTY STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE

(CPV 45421000-4 CPV 45421100-5, CPV 45421134-2, CPV45421135-9)

# WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabudową otworów w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Krasiejów ul. Floriana 2”

w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z zabudową otworów w ścianach zewnętrznych i  wewnętrznych

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót

- Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz ST

  - Niektóre określenia podstawowe

W ST omówiono wymagania dotyczące dostawy, montażu i odbioru ślusarki aluminiowej, stolarki drewnianej i PVC oraz drzwi stalowych.

Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót:

- 	przygotowanie otworów do montażu stolarki,

- 	obmiar otworów,

- 	wykonanie rysunków warsztatowych do uzgodnienia z projektantem,

- 	dostawa i montaż stolarki,

- 	odbiór zamontowanej stolarki.

Opis okien PCV

- 5-komorowe profile główne o szerokość ościeżnicy 64mm i szerokość skrzydła okiennego 75 mm (z uszczelnieniem zewnętrznym AD),

- izolacyjność cieplna i akustyczna dająca wymierne oszczędności ekonomiczne oraz zapewniająca komfortowe warunki pracy: U dla szyby 1,1 W/m2xK, dla ram 2,12 W/m2xK (Średni współczynnik dla okna: Uw=1,59 W/m2xK)

- możliwość montażu okuć antywłamaniowych, mikrowentylacji oraz obniżenia klamki w stosunku do osi poziomej okna,

- wygląd zewnętrzny, zgodny z najnowszymi trendami europejskimi (tzw. Soft-line) oraz specjalnie zaprojektowany kształt powierzchni wewnętrznej ościeżnicy, ułatwiający utrzymanie czystości,

- podwyższenie wytrzymałości na włamanie dzięki przesunięciu osi okucia obwiedniowego względem wewnętrznej powierzchni ościeżnicy do 13mm,

- możliwość montażu zestawów szybowych i przegród o szerokości 24 i 32 mm,

- dodatkowe skrzydło 3-komorowe umożliwiające zastosowanie większego wzmocnienia przy wykonywaniu okien o dużych wymiarach,

- możliwość przyłączenia całego szeregu profili dodatkowych oraz bezproblemowe mocowanie dyblami,

- profile są z materiału w całości nadającego się do recyclingu – przyjazne dla środowiska naturalnego,

Bramy segmentowe ALU

Panel stalowy, ocieplony

Podwójna rama z odlewu cynkowego z uszczelką EPDM

Segment przyposadzkowy ze szczelinami lub kratkami wentylacyjnymi

Szyby z tworzywa sztucznego – akrylowa przeźroczysta gr. ok. 3 mm

Dodatkowe wyposażenie:

- skrzydło drzwiowe 90x200 w świetle

- zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców

- zabezpieczenie przed włożeniem dłoni do prowadnic

- hamulec awaryjny

- uchwyt zewnętrzny z ryglem zatrzaskowym

Opis drzwi płytowych

- wewn. drewniane - płytowe, wzmocnione płytą wiórową, fornirowane. Wyposażenie w 3 zawiasy, zamek z wkładką bębenkową i wizjer.. Ościeżnica drewniana lub stalowa

- wewn. stalowe - płytowe. Wyposażenie w 2 zawiasy, zamek z wkładką bębenkową i wizjer. Ościeżnica stalowa

- zewn. PVC lub ALU – 1,5-skrzydłowe, przeszklone z naświetlem.

Do większości pomieszczeń zaprojektowano drzwi płytowe HDF w okleinie CPL, z ościeżnicami drewnianymi lub stalowymi, regulowanymi, z okuciami standardowymi w kolorze srebrnym (klamki, zamek patentowy).

  - drzwi o zwiększonej odporności pożarowej w klasie EI30 odporności ogniowej

  - izolacyjność akustyczna min. 32 dB

# MATERIAŁY

Poddostawca ślusarki  zobowiązany jest do wykonania szczegółowych rysunków warsztatowych i uzgodnienia ich z projektantem. Wykonawca stolarki drewnianej i ślusarki ALU przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest do szczegółowego obmiaru istniejących otworów oraz uzgodnienia z Generalnym Wykonawcą obiektu sposobu wykończenia ościeży oraz parapetów i nadproży, umożliwiających montaż ślusarki.

Dostarczona  stolarka I ślusarka  musi  spełniać  parametry  podane  w  opisie  PW  architektury. W skład zestawów stolarki wchodzą też parapety zewnętrzne z kształtek klinkierowych szkliwionych.

Materiały  i  urządzenia  powinny być zgodne z materiałami  określonymi  w dokumentacji technicznej  producenta,  przy  czym  ich  parametry  i  właściwości   techniczne   powinny zapewnić  bezpieczną  eksploatację  przez  cały  okres użytkowania,  bez  pogorszenia parametrów  określonych  w  Aprobacie  Technicznej producenta ślusarki.   Materiały,  urządzenia,  części złączne  powinny  spełniać  wymagania  Polskich  Norm  lub  Aprobat  Technicznych.

profile PVC

(Elementy konstrukcyjne, połączenia profili, uszczelnienia, mocowania)

- Stalowe elementy konstrukcyjne

Części stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszą być ocynkowane ogniowo. Wszystkie uzupełnienia brakującej powłoki muszą być uzupełnione na budowie.

- Dobór profili

Dobór profili następuje wyłącznie według danych ich producenta. W celu przewietrzania i odprowadzania wody należy wręby profili i przedsionków tak ukształtować, aby powstająca wilgoć mogła zostać odprowadzona na zewnątrz. Jeżeli połączenie pomiędzy profilem zewnętrznym i wewnętrznym (profile zespolone) znajduje się w strefie wrębu i przedsionka, to musi ono być - bez dodatkowego uszczelnienia -wodoszczelne i odporne na działanie wilgoci. Przewietrzanie wrębów w przypadku oszklenia izolacyjnego musi następować według instrukcji producenta szkła.

Podane przez producenta systemów profili maksymalne i minimalne obmiary oraz

ciężar skrzydeł muszą być przestrzegane.

- Uszczelki skrzydeł

Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. Należy stosować tylko i wyłącznie przewidziane do tego celu uszczelki systemowe.

- Odprowadzanie wody z konstrukcji

Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd profili muszą zostać odprowadzone na zewnątrz listew dociskowych za pomocą kształtek odwadniających (dotyczy fasady). Widoczne otwory odwadniające należy osłonić kapturkami.

-  okucia

Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie części okuć, z wyjątkiem klamek i zawiasów, należy montować w sposób kryty (niewidoczny od zewnątrz).

Okucia umieszczone we wrębach należy mocować do ram w sposób kształtowo dociskowy (złącza kształtowo-dociskowe zamknięte siłowo). Do połączeń na wkręty (ze ściankami profili) należy stosować nakrętki nitowane (do nitowania) lub podkładki.

W przypadku okien antywłamaniowych – okucia w klasie WK 2 – grzybki antywyważeniowe co 50 cm, elementy okuć wwiercone w stal, klamkę z kluczykiem i blaszką antyprzewierceniową a także listwy przyszybowe klejone lub dokręcone

- lakierowanie profili

Do pokrywania profili powłokami z tworzyw sztucznych należy stosować wyłącznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakości.

-	Nanoszona warstwa musi osiągnąć grubość co najmniej 0,06 mm,

-	Barwa profili wewnętrznych - biały

-	Barwa profili zewnętrznych – biały

profile ALU

(Elementy konstrukcyjne, połączenia profili, uszczelnienia, mocowania)

- Stalowe elementy konstrukcyjne

Części stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszą być ocynkowane ogniowo. Wszystkie uzupełnienia brakującej powłoki muszą być uzupełnione na budowie.

- Dobór profili

Dobór profili następuje wyłącznie według danych ich producenta. W celu przewietrzania i odprowadzania wody należy wręby profili i przedsionków tak ukształtować, aby powstająca wilgoć mogła zostać odprowadzona na zewnątrz. Jeżeli połączenie pomiędzy profilem zewnętrznym i wewnętrznym (profile zespolone) znajduje się w strefie wrębu i przedsionka, to musi ono być - bez dodatkowego uszczelnienia -wodoszczelne i odporne na działanie wilgoci. Przewietrzanie wrębów w przypadku oszklenia izolacyjnego musi następować według instrukcji producenta szkła.

Podane przez producenta systemów profili maksymalne i minimalne obmiary oraz

ciężar skrzydeł muszą być przestrzegane.

- Uszczelki skrzydeł

Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. Należy stosować tylko i wyłącznie przewidziane do tego celu uszczelki systemowe.

- Odprowadzanie wody z konstrukcji

Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd profili muszą zostać odprowadzone na zewnątrz listew dociskowych za pomocą kształtek odwadniających (dotyczy fasady). Widoczne otwory odwadniające należy osłonić kapturkami.

-  okucia

Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie części okuć, z wyjątkiem klamek i zawiasów, należy montować w sposób kryty (niewidoczny od zewnątrz).

Okucia umieszczone we wrębach należy mocować do ram w sposób kształtowo dociskowy (złącza kształtowo-dociskowe zamknięte siłowo). Do połączeń na wkręty (ze ściankami profili) należy stosować nakrętki nitowane (do nitowania) lub podkładki.

- lakierowanie profili

Do pokrywania profili powłokami z tworzyw sztucznych należy stosować wyłącznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakości.

-	Nanoszona warstwa musi osiągnąć grubość co najmniej 0,06 mm,

-	Barwa profili wewnętrznych – wg kolorystyki: ALU

-	Barwa profili zewnętrznych – wg kolorystyki: ALU

drzwi płytowe

Drzwi  wewnętrzne, gładkie, w okleinie CPL,  na  ościeżnicy  regulowanej.  Kompletne  drzwi  muszą  odpowiadać  wymogom  stawianym  budynkom  użyteczności  publicznej  ( m. in.  pod  względem  wytrzymałości,  trwałości,  izolacyjności  akustycznej ).

Skrzydło  drzwiowe  o  izolacyjności  akustycznej  Rw = 32dB.  Rama  z  drewna,  wypełniona  płytą  wiórową,  otworową,  oklejona  dwustronnie  płytą  CPL w kolorze wiśni.  Wykończenie  powierzchni  i  brzegów  skrzydła  laminatem  o  gr.  0,7 mm dopasowujące drzwi wewn do już istn. Zawieszenie  na  trzech  zawiasach  regulowanych.

W  skrzydle osadzony  zamek  wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z  wkładką  patentową lub  blokadą  łazienkową, klamka z szyldem. Według zestawienia drzwi - należy zamówić drzwi w  opcjach: pełne, z tuleją wentylacyjną.

Okucia standardowe w kolorze srebrnym (klamki, zamek patentowy).

wypełnienia ze szkła

Szklenie za pomocą kształtowych profili uszczelniających z EPDM lub trwale elastycznych taśm uszczelniających z trwale elastycznym uszczelnieniem krawędzi wrębów.

Zwraca się uwagę na konieczność następujących parametrów szkła:

- 	parametry termiczne dla szyby zewnętrznej: U=0,9 W/m2K, Lt~49%, Lr~17%, g~38%. Rw=36 dB,

parapety PVC

Parapety komorowe PCV wykonane są z wysokogatunkowego, twardego PCV, okleinowane termicznie utwardzoną powłoką posiadającą zwiększoną odporność na zarysowania.

# SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”

Wykonawca elementów z profili aluminiowych powinien być wyposażony w komplet oprzyrządowania systemowego, umożliwiającego precyzyjne wykonanie w/w elementów.

-	elektronarzędzia  –  wiertarki,  wkrętarki,

-	Łaty,  poziomice,  przyrządy  pomiarowe.

Wykonawca  powinien być wyposażony w komplet oprzyrządowania systemowego, umożliwiającego precyzyjny  montaż  wbudowywanych  elementów.

Sprzęt powinien być sprawny, podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac.

# TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

Aluminiowe okna i drzwi z przekładką termiczną przed transportem powinny być zapakowane przy użyciu folii, tektury, styropianu.  Naroża i okucia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny być wzmocnione.

Elementy fasady powinny być pakowane wg rodzajów i wymiarów w oddzielne opakowania.  Ułożenie elementów oraz sposób opakowania powinny zabezpieczać przed uszkodzeniem mechanicznym elementów, jak również powłok lakierniczych.

Okna i drzwi powinny być transportowane w opakowaniach jw. w pozycji zbliżonej do wbudowania dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i możliwością uszkodzeń podczas transportu.

Elementy  fasady mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu ładunków.

Drewniane okna i drzwi, oraz fasady powinny być przechowywane w opakowaniach jw., w suchych pomieszczeniach , w sposób zabezpieczający elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok poliestrowych proszkowych.

Transport  wewnętrzny:

-	poziomy ręczny,

-	pionowy ręczny.

Zewnętrzny:

-	samochód ciężarowy do 10 t.

# WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Warunki przystąpienia do robót.

-	po  okresie sezonowania betonu w ścianach,

-	po  odbiorze robót  stanu surowego,  instalacji,  tynków.

Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż  +5oC.

Powierzchnie  ścian  powinny  być  równe,  mocne,  bez  spękań.

Montaż skrzydeł na wbudowanych ościeżnicach powinien odbywać się na jak najpóźniejszym etapie budowy.  Prace należy rozpocząć dopiero po zakończeniu wszelkich prac „na mokro”  lub  powodujących  zapylenie.

Czynności przygotowawcze.

Należy  ustalić położenie  poszczególnych  elementów na  kondygnacjach. Punkty wysokościowe (repery)  -  1000 mm  nad  posadzką  -  muszą być wyznaczone przez służbę geodezyjną budowy za pomocą niwelatora.

Montaż elementów PCV i ALU.

Połączenia elementów PCV i ALU z przylegającymi elementami budowli za pomocą kotew należy wykonać w sposób umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budowli i elementów budowlanych bez przeniesienia powstających obciążeń na aluminiowe elementy ślusarki.

Montowane elementy konstrukcji muszą „leżeć” w jednej płaszczyźnie.

Kotwy mocować do spodniej części ościeżnicy okiennej. Zaleca się przykręcenie kotew za pomocą wkrętów samogwintujących 4x25 mm (boki i góra ramiaków) oraz 4x60 mm (dół ramy). Początkowe i końcowe kotwy muszą być zamontowane w odległości min. 15 cm (dla okien PCV) i 25 cm (dla profili ALU) od zewn. naroża ramy a odległość między następnymi sąsiednimi kotwami nie powinna przekraczać max. 60 cm.

Okna można mocować do muru także za pomocą specjalnych kołków rozporowych z metalową tuleją rozprężną o średnicy 10-12 mm. Ten sposób montażu umożliwia montaż ramy okiennej bezpośrednio w murze poprzez przewiercenie profili ościeżnicy i muru w jednej pozycji. Ze względu na duże znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania okna, należy ściśle przestrzegać zaleceń producentów kołków rozporowych – dybli (odpowiednia średnica i długość otworu). Dopuszczalne jest pozostawienie łba dybla na profilu ościeżnicy i założenie płaskich zaślepek tzw. „meblowych”, montowanych w krzyżak łba wkrętu, pod warunkiem jednak, aby nie spowodować ugięcia profilu pod łbem. Profile drzwiowe, ze względu na znaczne masy skrzydeł oraz częste ich otwieranie i powstałe z tego tytułu znaczne obciążenia ramy, należy montować bardzo starannie i tylko i wyłącznie na dyble co zagwarantuje ich trwałe i poprawne działanie.

Wszystkie niezbędne do montażu elementy mocujące złącz należy wkalkulować w ceny jednostkowe części konstrukcyjnych. Jeżeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to zleceniobiorca jest zobowiązany bezpłatnie dostarczyć szyny kotwowe dla wyszczególnionych połączeń z budowlą i zamocować je do konstrukcji. Generalny Wykonawca jest w tym wypadku zobowiązany dostarczyć wykonawcy ślusarki plan rozmieszczenia szyn kotwowych. Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli, zgodnie z PN. Oznacza to konieczność uwzględniania zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej, przed wilgocią oraz ruchu spoin.

Montaż  drzwi drewnianych  (prace wykonywać zgodnie z AT i instrukcją producenta ).

Przed przystąpieniem do wbudowywania ościeżnic należy:

sprawdzić czy ościeżnice są zgodne z zamówieniem i przeznaczeniem,

-	wyeliminować ewentualne usterki powstałe w przechowywaniu lub transporcie,

-	sprawdzić czy w ościeżnicy zachowana jest prostopadłość stojaków z nadprożem poprzez pomiar dwóch przekątnych w świetle ościeżnicy.

Po ustawieniu ościeżnicy zgodnie z pionem i poziomem należy zgrać bazowe poziome rysy. Rysa technologiczna na ościeżnicy powinna dokładnie pokrywać się z rysą na  ścianie.  Rysy montażowe na ościeżnicy umieszczone są na wysokości  wykończonej podłogi oraz 1000 mm nad poziomem wykończonej podłogi w celu ułatwienia prac montażowych.

Ościeżnice - w trakcie zabudowy – powinny być zabezpieczone przed deformacją przez rozparcie ich od wewnątrz przy pomocy rozpieraczy stałych lub nastawnych na wysokości zawiasów oraz otworów zaczepowych zamka.

Po osadzeniu ich w ościeży należy je zamocować do ściany przy pomocy elementów zalecanych przez producenta. Następnie sprawdzić  pion i poziom. Po zakończeniu prac należy starannie oczyścić ościeżnicę, a w szczególności otwory zaczepowe zamka, otwory gniazd pod zawiasy i rowki pod uszczelki.

Po wbudowaniu ościeżnicy i zawieszeniu skrzydła drzwiowego należy sprawdzić prawidłowość jego działania (rozwierania, zamykania i blokowania).

Montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych

Montaż wykonywać po osadzeniu okien.

Przed przystąpieniem do wbudowywania parapetów należy:

- sprawdzić czy parapety są zgodne z zamówieniem i przeznaczeniem,

- wyeliminować ewentualne usterki powstałe w przechowywaniu lub transporcie,

Parapet zewnętrzny odprowadza wodę poza płaszczyznę ściany, należy więc nadać mu spadek co najmniej 5° w kierunku od okna.

Należy zwrócić uwagę, aby w oknach nie zostały zasłonięte otwory na zewnętrznej płaszczyźnie progu ościeżnicy, służące do odprowadzania wody z konstrukcji okna - parapet powinien być podsunięty pod ościeżnicę.

Bardzo ważny jest sposób zakotwienia parapetu w ścianie – należy umożliwić parapetowi wykonywanie ruchów termicznych.

Po osadzeniu parapetów w ościeży należy je zamocować do ściany przy pomocy elementów zalecanych przez producenta. Następnie sprawdzić  poziom. Po zakończeniu prac należy starannie oczyścić parapet.

Montaż bram segmentowych

Montaż bramy wykonać ściśle wg wytycznych producenta bramy. Bramę montować w ościeżu ściennym w tzw. prowadzeniu wysokim. Prowadnice montować na śruby i kołki rozporowe. Montaż za otworem: najpierw należy przygotować otwór bramy i posadzkę garażu. Sterowanie ręczne

# KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w specyfikacji.

Przestrzegać  należy  wymagań  stawianych  przez  Aprobaty  Techniczne,  instrukcje  producenta.

- Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy.

Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty:

- zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych oraz innych robót zanikających

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów.

# OBMIAR ROBÓT

- Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

- Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji. Jednostką  obmiaru  jest  sztuka (element)

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji.

Sprawdzeniu podlegają:

- 	sprawdzenie wyglądu dostarczonego elementu (okna, drzwi) – badania te należy wykonywać przez oględziny i porównanie wyników z odpowiednią Aprobatą oraz dokumentacją projektową,

- 	sprawdzenie wyglądu zewnętrznego zamontowanych elementów. Na powierzchni zamontowanej ścianki, okna lub drzwi nie dopuszcza się miejscowych wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości do 5m. Styki elementów powinny być proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości spoin i uszczelek oraz nie przyleganie uszczelek do elementów,

- 	sprawdzenie sprawności otwierania skrzydeł okiennych i drzwiowych.

Odbiorowi podlega:

- 	zgodność wykonania robót z projektem,

- 	jakość wykonanych robót,

- 	ilość wmontowanych elementów w zakresie zgodności z PN.

- W wyniku odbioru należy dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania  robót. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami  PN,  PB,  PW  i  ST.

# 9. PRZEPISY ZWIĄZANE

| - PN-B- 02151-3:1999 - PN-EN 20140-3:1999 - PN-ENISO717-1:1999 - PN-EN 1363-1:2001 - pr EN 1364-4:2001 - PN-B-02851-1:1997 - PN-90/B-02867 - PN-88/B-10085 - PN-88/B-10085/A2 - PN-B-13079:1997 - PN-B-13083:1997 - PN-90/H-04606/02 - PN-76/H-04606/03 - PN-80/H-97023 - PN-EN 515:1996 - PN-EN 573-3:1998 - PN-EN 755-1:2001 - PN-EN 755-2:2001 - PN-EN 12150-1:2002 - PN-EN 12153:2002 - PN-EN 12154:2002 - PN-EN 12155:2002 - PN-EN 12179:2002 | Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne Badanie odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 4: Ściany kurtynowe – częściowa konfiguracja Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2) Szkło budowlane. Szyby zespolone Szkło budowlane bezpieczne Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowych powłok tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowych powłok tlenkowych. Badanie odporności na korozję Ochrona przed korozją. Anodowe powłoki tlenkowe na aluminium Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanów. Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie. Skład chemiczny Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli i dostawy Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Własności mechaniczne. Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemowe. Część 1: Definicja i opis Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Badania laboratoryjne pod ciśnieniem stałym Ściany osłonowe. Odporność na napór wiatru. Metoda badania Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja |
| --- | --- |

-  PN-B-02151-3:1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.