Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wewnętrznych w ramach kontynuacji zadania pod nazwą: Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk.

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wewnętrznych tj. obudowa stropodachu wraz z ociepleniem, tynki wewnętrzne cementowo wapienne, posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej, wymiana stolarki okiennej, roboty malarskie.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem parterowym bez podpiwniczenia, osadzonym na płycie fundamentowej, ściany murowane z pustaków ceramicznych, stropodach dwuspadowy kryty blachodachówką.

Budynek zaopatrzony jest w przyłącza: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, elektryczne oraz instalacje wewnętrzne zgodne z projektem budowlanym.

Zestawienie charakterystycznych parametrów budynku:

Kubatura budynku		            	856,00 m3

Powierzchnia zabudowy			125,10 m2

Powierzchnia użytkowa		    	 104,00 m2

Zamówienie obejmuje między innymi wykonanie:

1). Wykonanie tynków cementowo wapiennych kat. II ścian z zagruntowaniem podłoża ok. 340,00 m2.

2). Wykonanie sufitów podwieszonych ok. 173,00 m2:

a). wełna mineralna gr 20 cm, o gęstości nie mniej niż 80 kg/m3

b). izolacja paroprzepuszczalna z folii

c). okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym z kształtowników CD i UD

3). Wymiana stolarki okiennej na okna PCV, uchylno-rozwieralne, dwudzielne, nie mniej niż 1,1 W/(m2*K) ok. 10,10 m2.

4). Roboty malarskie ok. 512,00 m2:

a). gruntowanie powierzchni pionowych,

b). malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi powierzchni pionowych.

5). Posadzki ok.105,00 m2:

a). przeszlifowanie istniejącej posadzki,

b). posadzki przemysłowe z żywicy epoksydowej gr. 1,0mm.

6). Rusztowania wewnętrzne przesuwne 4 kol.

Uwagi dodatkowe:

1). Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia robót (w tym wszystkich dróg zniszczonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót). W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

2). Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań.

3). Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.

4). Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

5). Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.

6). Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu objętego inwestycją. Wykonawca podejmie konieczne kroki dla utrzymania sprzętu Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy na terenie budowy, z dala od terenów sąsiednich.

7). Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem, a dowód utylizacji przedstawiony Inwestorowi.

8). Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak np.: odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

9). Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego, będzie przechowywany na Terenie Budowy, a Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim prawem budowlanym.

10). Wykonawca zapewni, że robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz będące członkami właściwej izby samorządu zawodowego w odpowiednich specjalnościach.

11). Roboty objęte są gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady zgodnie z postanowieniami umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, określonej w protokole odbioru końcowego. Okres gwarancji i rękojmi wykonawcy jest zgodny z zadeklarowanym w formularzu ofertowym, złożonym przez wykonawcę do niniejszego postepowania.

12). Odbiór końcowy zadania nastąpi po zrealizowaniu całości prac objętych przedmiotem Umowy oraz dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej.

13). Jeżeli w opisie przedmiotu zmówienia w niniejszym postępowaniu – także w Projekcie budowlanym lub    Dokumentacji technicznej czy przedmiarze robót Wykonawca stwierdzi/zauważy znaki towarowe, patenty czy pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego oferenta prosi się Wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał Zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia.

14). Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów.

15).Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i produktu wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej:

a) o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż materiały i urządzenia, jeśli zostały określone w programie dokumentacji technicznej,

b) kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,

c) spełniać te same funkcje,

d) spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,

e) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne

7. Rozliczenie końcowe:

Wykonanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać między innymi: dokumentację powykonawczą wraz z dziennikiem budowy oraz zgłoszenie budynku do użytkowania, atesty, karty katalogowe, certyfikaty, protokoły odbioru robót branżowych, protokoły odbioru robót zanikających, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych np. wody, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przekazanie obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Inwestorowi nastąpi w terminie 4 miesiące  od daty zawarcia umowy, jednakże nie później niż do dnia 30.09.2025