ZP.271.11.2020.KS

Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

na terenie gminy Ozimek

Cz. 1 Dostawa pojemników o pojemności do 400 l ( 120, 240 i 360 l)

Cz. 2 Dostawa pojemników o pojemności powyżej 400 l (660 l i 1100 l)

- Przedmiotem  zamówienia  jest dostawa nowych pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych i dostawy do miejsca wskazanego przez zamawiającego na terenie gminy Ozimek wraz z ich rozładowaniem i złożeniem.

Cz. 1 Dostawa pojemników o pojemności do 400l ( 120, 240 i 360 l)

| LP. | RODZAJ POJEMNIKA | 120L | 240L | 360L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOLOR NIEBIESKI POJEMNIK NA PAPIER |  | 22 szt. |  |
| 2 | KOLOR ZIELONY POJEMNIK NA SZKŁO | 2000 szt. | 32 szt. |  |
| 3 | KOLOR ŻÓŁTY POJEMNIK NA TWORZYWA SZTUCZNE I METAL |  | 4400 szt. | 30 szt. |
| 4 | KOLOR CZARNY LUB ANTRACYT POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE | 2200 szt. | 1124 szt. | 20 szt. |
| 5 | KOLOR BRĄZOWY POJEMNIK NA ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI | 2200 szt. | 1190 szt. |  |

Pojemniki o pojemności do 400 litrów muszą być wykonane zgodnie z normami: PN-EN 840-1, PN-EN 840-5, PN-EN 840-6

Cz. 2 Dostawa pojemników o pojemności powyżej 400 l (660 l i 1100 l)

| LP. | RODZAJ POJEMNIKA / ILOŚĆ L | 660 L | 1100 L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOLOR NIEBIESKI POJEMNIK NA PAPIER | 8 szt. | 63 szt. |
| 2 | KOLOR ZIELONY POJEMNIK NA SZKŁO | 46 szt. | 23 szt. |
| 3 | KOLOR ŻÓŁTY POJEMNIK NA TWORZYWA SZTUCZNE I METAL | 8 szt. | 111 szt. |
| 4 | KOLOR CZARNY LUB ANTRACYT POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE | 8 szt. | 150 szt. |

pojemniki o pojemności powyżej 400 litrów muszą być wykonane zgodnie z normami: PN-EN 840-2, PN-EN 840-5, PN-EN 840-6.

- Zakres zamówienia (cz. 1 i cz. 2):

- Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych (pojemniki naziemne do zbiorki papieru, szkła, metalu i tworzyw sztucznych, odpadów zmieszanych oraz biodegradowalnych) o parametrach technicznych opisanych poniżej:

- Pojemniki nowe  wyprodukowane latach 2019r. – 2020r.

- Pojemniki w pełni sprawne, nieuszkodzone, wykonane z tworzywa HDPE

- Pojemniki powinny być  o wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne zgodnie z normami wskazanymi w pkt. 3, odporne na promieniowanie UV, odporne na temperaturę w zakresie -20oC do +60oC oraz wszelkiego rodzaju chemikalia.

- Pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania przez typowe śmieciarki posiadające tylnie wysięgniki podnoszące, listwę grzebieniową.

- Trwałe oznakowanie pojemników symbolem Gmina Ozimek  i odpowiednio do kolorystyki:  plastik i metale , pozostałość po segregacji, szkło, papier, odpady biodegradowalne o wymiarze min. 15x30 cm dla pojemników powyżej 400 l                                  i o wymiarze min. 15x20 cm dla pojemników poniżej 400l  za pomocą termodruku  odpornym na opady , promieniowanie UV oraz temperaturę. Powinny być wyposażone w gniazda na chipy RFID typu  HF i LF  umożliwiające trwale zamontowanie w pojemniku ,  Każdy pojemnik pewien posiadać kolejną numeracje liczoną  dla każdego  koloru  i pojemości pojemnika  oddzielnie, wykonaną w formie termodruku lub  wypalenia laserowego na boku lub przodzie pojemnika .

- Miejsce dostawy: PGKiM Antoniów  Sp. z o.o. Antoniów ul. Powstańców Śląskich 54  Antoniów

- Wykonawca dostarczy pojemniki własnym transportem, na własny koszt, własne ryzyko oraz zapewni ich rozładunek.

- Okres udzielonej gwarancji i rękojmi: Wymagany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone pojemniki min. 36 miesiące                       z uwzględnieniem zapisów określonych w SIWZ w zakresie zwiększenia gwarancji jako czynnika  punktacyjnego

- Dodatkowe informacje: Dostawa pojemników nastąpi w partiach. Każda dostawa odbywać się będzie na podstawie uzgodnienia z zamawiającym w  okresie  pierwsza  dostawa nie później niż 31 października 2020 r. (kryterium termin realizacji)  a ostatnia nie później niż 15 grudnia 2020 roku z uwzględnieniem zapisów określonych w SIWZ i umowie.

- Rozwiązania równoważne:

- Jeżeli w opisie przedmiotu zmówienia w niniejszym postępowaniu znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne  („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli wykonawca stwierdzi / zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych.

- Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie realizacji umowy, gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy (zamawiający lub wykonawca) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszej siwz i opisu przedmiotu będą stanowiły między innymi o tym, czy zamawiający może dopuścić rozwiązanie równoważne czy też nie (art. 144 ust 1    pkt 1 u.p.z.p.).

- Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały prowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u.p.z.p.

- Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych powyżej musi dodatkowo wykazać w ofercie/ w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu.

- Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających w wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale.

- Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej :

- parametrach technicznych i jakościowo nie gorszych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w programie funkcjonalno-użytkowym,

- ponadto muszą być:

- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,

- spełniać te same funkcje,

- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,

- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne.

- Pracownicy – Na podstawie art. 29 ust 3a wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w postępowaniu na dostawy nie jest wymagany