3. Projekt Architektoniczno-Budowlany.

3.1. Program funkcjonalno-przestrzenny.

3.1.1. ogólna charakterystyka obiektu

Projektowany obiekt jest wiatą w konstrukcji drewnianej, wolnostojąca

Budynek składa się z otwartej bryły /słupy drewniane/ opartej na rzucie kwadratu.

Razem powierzchnia użytkowa:  	63,64 m2

Powierzchnia zabudowy:	 	64,00m2

Kubatura : 					224,48 m3

3.2. Rozwiązania techniczno-budowlane.

3.2.1. Dane techniczno-konstrukcyjne:

-Fundamenty

- Projektuje się fundamenty w postaci żelbetowych stóp fundamentowych wylanych na w deskowaniu na mokro. Stopy posadowione będą na podlewce z chudego betonu gr. 10 cm, stopy fundamentowe posadowić poniżej poziomu przemarzania gruntu, na głębokości 1,00 m poniżej otaczającego terenu. Stopy fundamentowe o przekroju 50cmx50cm i 40cmx40cm projektuje się z betonu C16/20 (B20) zbrojone prętami 2x5 φ16/2x4 φ16 ze stali A-III (34GS) /zgodnie z rys./

UWAGA! Po wykonaniu wykopu należy wezwać konstruktora w celu określenia stanu

rzeczywistego warunków gruntowo-wodnych pod projektowanymi fundamentami.

-Słupy fundamentowe

- Projektuje się słupy fundamentowe z betonu, lane, jednolite. Należy wykonać izolację słupów zewnętrznych masami bitumicznymi np. Dysperbit.

- Podłoga na gruncie

- Projektuje się ułożenie kostki brukowej 8,0cm na podsypce piaskowej stabilizowanej

gr. 15 cm.

- Konstrukcja

– Projektuje się wykonanie wiaty z elementów drewnianych metodą tradycyjną, słupy zewnętrzne 20x20cm oraz pośrednie 16x16cm zamocować w kotwach stalowych za pomocą śrub M20. Słupy stabilizowane zastrzałami 8x18

-Dach

Więźbę dachowa o konstrukcji ciesielskiej tradycyjnej, dach główny czterospadowy z przedłużeniem okapów do 40cm

Ustrój konstrukcyjny krokwiowy.

Dach główny: krokwie 8x18 cm, murłaty 16x16 cm, krokwie koszowe 18x22 cm, słupy 16x16 cm i 22x22cm

Całość projektowanej konstrukcji wykonać z drewna sosnowego klasy C 27 lub wyższej. Murłatę mocować do słupów za pomocą gwoździ lub śrub

Elementy drewniane konstrukcji dachu zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Pokrycie dachu gontem bitumicznym lub blachą trapezową na deskowaniu pełnym grubości 2,5cm

3.2.2.Roboty wykończeniowe

- Pokrycie dachowe

-zaprojektowano z gontu bitumicznego, alternatywnie blachą trapezową na deskowaniu pełnym grubości 2,5cm

- Rynny i rury spustowe

odprowadzenie wód opadowych za pomocą elementów systemowych z wysokoudarowego

PCV (np. GAMRAT) w kolorze brązowym (rynny ø125 mm, rury spustowe ø100 mm)

- Obróbki blacharskie

obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm, zabezpieczone farba do

powierzchni ocynkowanych (np. NOBILES – NOBIWIL na bazie (żywicy poliwinylowej),

- Posadzki

–  Wykończone z kostki brukowej na podsypce piaskowej

UWAGA!

Roboty budowlane należy prowadzić pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegając przepisów BHP i obowiązujących w budownictwie.

Autor projektu:  mgr inż. arch. Adam Nossol

Upr. nr  04/OPOKK/2012

4. Zestawienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej

| Materiał | grubość [cm] | wysokość [cm] | długość [m] | ilość [szt.] | dł. całk. [m.b.] | obj. całk. [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krokiew K.1 | 8 | 18 | 4,30 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34,40 | 0,4954 |
| Krokiew K.2 | 8 | 18 | 3,70 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29,60 | 0,4262 |
| Krokiew K.3 | 8 | 18 | 2,80 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,40 | 0,3226 |
| Krokiew K.4 | 8 | 18 | 1,90 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,20 | 0,2189 |
| Krokiew K.5 | 8 | 18 | 1,00 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 | 0,1152 |
| Murłata M.1 | 16 | 16 | 8,00 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32,00 | 0,8192 |
| Krokiew kosz. K.K. | 16 | 22 | 6,50 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26,00 | 0,9152 |
| Wymian W.1 | 16 | 22 | 1,35 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,40 | 0,1901 |
| Słup S.1 | 16 | 16 | 2,85 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,80 | 0,5837 |
| Słup S.2 | 20 | 20 | 2,85 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,40 | 0,4560 |
| Miecz Mi.1 | 8 | 18 | 1,50 | 16 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,00 | 0,3456 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 4,8881 |

Powierzchnia całkowita połaci dachowej wynosi 90,64²

UWAGA

Długość każdego elementu należy zwiększyć o około 50cm

z przeznaczeniem na wykonanie zaciosów

Wymiary oraz ilość elementów przedstawionych w zestawieniu należy zweryfikować ze stanem wykonanym lub planowanym na budowie