O P I S   T E C H N I C Z N Y

do projektu technicznego branży konstrukcyjnej przebudowy żłobka

położonego w Ozimku, ul. Księdza Kałuży 15

1. Dane ewidencyjne

1.1. Inwestor – Gmina Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

1.2. Jednostka autorska – Pracownia Projektowa, arch. Jadwiga Bartnik

ul. Szarych Szeregów 64/14, 45-286 Opole

1.3. Adres inwestycji -   46-040 Ozimek,  ul. Księdza Kałuży 15

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie inwestora

2.2. Inwentaryzacja obiektu i ocena stanu technicznego,

2.3. Obowiązujące normy i normatywy projektowania

3. Zakres opracowania projektu

Zakresem opracowania niniejszego projektu objęto przebudowę pomieszczeń po Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej oraz zmiany funkcjonalne pomieszczeń żłobka.

4. Opis stanu istniejącego

Budynek żłobka wybudowany został w latach 70-tych XX-wieku. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, strop i stropodach wykonano na płytach żerańskich, typ szkolny.

Stan techniczny elementów konstrukcji pozwala na projektowaną przebudowę.

5. Opis zastosowanych rozwiązań

Projektowana przebudowa przewiduje wyburzenia niektórych ścian wewnętrznych oraz wykonanie nowych nadproży na projektowanymi, nowymi otworami okiennymi i drzwiowymi.

Wyburzenia ścian działowych należy wykonać tak, aby nie uszkodzić ścian konstrukcyjnych w miejscach ich połączenia. Powstałe po wyburzeniu bruzdy należy wypełnić zaprawą naprawczą, wygładzić i pomalować w kolorze ścian. Nowe nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano z belek stalowych I 120 i I 160  o odpowiedniej długości. W przypadku ścian konstrukcyjnych, na których opierają się stropy – na czas wykonywania nowych nadproży należy podeprzeć strop na odcinku wykonywanych prac, w odległości ok. 80 cm od obciążonej ściany. Podparcie takie należy utrzymywać przez okres min. 14-tu dni, do czasu całkowitego związania zapraw i osiągnięciu przez nadproże pełnej nośności.

Szczegóły rozwiązań pokazano na rys. A-6.

Opole, 3.11.2017 						Opracował:

inż. Michał Palusiński