OPIS TECHNICZNY

- INFORMACJA OGÓLNA

Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację następujących instalacji sanitarnych:

- Wewnętrznych

- wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

- c.w.u.

- centralnego ogrzewania

- wentylacji mechanicznej

- OPIS ROZWIĄZAŃ

  - instalacje sanitarne wewnętrzne (wod.-kan., c.w.u. i c.o.)

- źródła zasilania

Źródłem zasilania wyżej wymienionych instalacji są wewnętrzne instalacje budynku istn. przedszkola, których wydajność zabezpiecza potrzeby projektowanego nowego zespołu pomieszczeń żłobka.

Miejsce podłączenia mediów:

  - woda zimna i c.w.u. – istniejące przewody pod stropem lub pod podłogą,

  - wszystkie przybory w proj. pomieszczeniach zastosować nowe (za wyjątkiem przyborów technologicznych kuchni).

  - centralne ogrzewanie (grzejniki) istniejące bez zmian

- Dla odprowadzenia ścieków sanitarnych wykorzystuje się istniejące przewody poziome ułożone pod posadzka parteu i częściowo piony wg warunków, które zostaną ustalone przy montażu podejść instalacyjnych, po wykonaniu odkrywek.

Armatura czerpalna w wykonaniu stojącym, z zaworami odcinającymi podejścia

cw  i wz. W łazience dla dzieci zasilanie cw zaopatrzyć w centralny termostat c.w.

Grzejniki we wszystkich pomieszczeniach istniejące.

Izolacja termiczne

Wszystkie projektowane instalacje, projekt zakłada izolowanie termicznie stosując różne materiały dla mediów ciepłych i zimnych

Wentylacja.

Wentylację przewiduje się mechaniczną, dla potrzeb wymiany powietrza w pomieszczeniach na zewnętrzne, z rekuperacją  rekuperatorami ściennymi.

Odciąg z nad trzonu kuchennego przewiduje  się wyspowy z filtrem tłuszczowym

I węglowym, okap z nad pieca konwekcyjnego systemowy dla odprowadzenia pary i tłuszczu z otwartego pieca z wyprowadzeniem nad dach ; kanał i wyrzutnia systemowa ocieplona (izolowana). Chwilowe użytkowanie wyciągów nie wymaga organizacji nawiewu kompensacyjnego.

  - instalacje sanitarne zewnętrzne (odprowadzenie wód deszczowych)

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej, rury spustowe bez zmian.

  - Uwagi końcowe

- Zapewnić nadzór autorski dla instalacji i technologii.