Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ROBOTY w zakresie architektury, m. innymi:

- Roboty rozbiórkowe:

- Dach:

- Demontaż przewodów uziemiających – 431,39 m

- Demontaż blach pokrycia murków ogniowych – 362,59 m2

- Rozebranie blach obudowy  świetlików – 79,6 m2

- Demontaż blachy pokrycia zadaszenia werand – 201,452 m2

- Odkopanie ścian fundamentowych:

- Odkopanie piwnic i ścian fundamentowych – 157,359 m3

- Wywóz gruzu spryzmowanego – 47,56 m3

- Roboty nowoprojektowane:

- Dach:

- Deskowanie wieńców – 50,49 m2

- Przygotowanie i montaż zbrojenia – 301,41 m2

- Wylanie wieńców żelbetowych – 5,554 m3

- Montaż płyt OSB na murkach – 128,734 m2

- Obróbki blacharskie o szer. do 25 cm – 50,49 m2

- Obróbki blacharskie o szer. ponad 25 cm – 179,4 m2

- Zagruntowanie istniejącego podłoża z papy oraz przyklejenie płyt styropianowych obustronnie laminowanych gr 20 cm – 789,65 m2

- Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm – murki – 197,681 m2

- Gruntowanie podłoża, Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego, malowanie wyprawy tynkarskiej farbą akrylową – 237,20 m2

- Montaż płyt OSB, przyklejenie papy podkładowej, montaż blachy płaskiej pokrycia świetlików – 104,52 m2

- Docieplenie werand wełną granulowaną gr. 20 cm – 108 m2

- Zadaszenia werand:

- Montaż płyty OSB – 128,734 m2

- Przyklejenie papy podkładowej do płyt OSB – 129,60 m2

- Różne obróbki z blachy ocynkowanej -  144 m2

- Montaż rynny prostokątnej 12x18 – 48,00 m

- Wykonanie podbitki drewnianej – 48,00 m2

- Ściany fundamentowe:

- Oczyszczenie, przygotowanie powierzchni i wykonanie izolacji powierzchni pionowych, docieplenie ścian piwnic płytami XPS gr. 15 cm, Izolacja pionowa z foli kubełkowej – 158,56 m2

- Zasypanie wykopów – 110,99 m3

- Wypełnienie przestrzeni żwirem płukanym – 47,57 m3

- Ściany powyżej terenu:

- Przygotowanie, gruntowanie podłoża, przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm na ścianach – 643,971 m2

- Gruntowanie podłoża i wykonanie tynku akrylowego cienkowarstwowego ziarno 1,5 mm na ścianach – 736,461 m2

- Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi – 235,470 m2

- Dostawa i osadzenie podokienników prefabrykowanych granitowych zewnętrznych – 88,68 mb.

- Dostawa i osadzenie podokienników wewnętrznych PCV – 39,92 m

- Stolarka okienna i drzwiowa:

- Okna i drzwi balkonowe z PCV do 1,0 m2 – 10,449 m2

- Okna i drzwi balkonowe z PCV powyżej 1,0 m2 – do 2,5 m2–159,74 m2

- Montaż drzwi zewnętrznych głównych, ocieplonych i przeszklonych – 32,76 m2

- Dostawa i montaż z oknami nawietrzaków higrosterowalnych – 60 kpl.

- Roboty dekoracyjne:

- Wykonanie prac malarskich dekoracyjnych – 1 kpl.

- Zabezpieczenie silikonem styku ocieplenia z płytą OSB – 504,94 m

- Roboty malarskie wewnętrzne:

- Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotne starych tynków wewnętrznych – sufity – 1287,55 m2

- Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotne starych tynków wewnętrznych – ściany – 1903,90 m2

- Renowacja słupów drewnianych:

- Oczyszczenie, impregnacja, szpachlowanie, malowanie słupów drewnianych -  1,936 m2

Roboty w zakresie instalacji ogrzewania, wentylacji, pompy ciepła, węzła ciepła, m. innymi:

- Pompy ciepła z węzłem cieplnym:

- Demontaże:

- Demontaż podgrzewacza wody o pojemności 300 dm3 – 1,00 szt.

- Demontaż pompy obiegowej – 3,00 szt.

- Demontaż wymiennika typu JAD – 3,00 szt.

- Demontaż zbiornika uzupełniającego – 1,00 szt.

- Roboty montażowe:

- Pompa ciepła powietrze/woda o mocy 22 kW – 2,00 kpl

- Zbiornik buforowy 1 000 – 1,00 kpl.

- Podgrzewacz c.w.u. 500 – 1,00 kpl.

- Ultradźwiękowy licznik ciepła 50 6m3/h w komplecie z czujnikami i tulejami –  2,0 ukł.

- Ultradźwiękowy licznik ciepła 45  w komplecie z czujnikami i tulejami –  1,0 ukł.

- Absorpcyjne separatory powietrza DN65 – 8,00 szt.

- Zawór kulowy odcinający kołnierz DN 40 mm – 1,00 szt.

- Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnicą lub rezystorem – Siłownik – 2,00 ukł.

- Pompa obiegowa elektroniczna do podgrzewacza c.w.u. V=3,44m3/h – 1,00 kpl.

- Pompa obiegowa elektroniczna pompa ciepła V=5,0m3/h – 2,00 kpl.

- Pompa obiegowa elektroniczna węzeł – bufor V=6,36 m3/h – 1,00kpl.

- Pompa obiegowa elektroniczna instalacja c.o. V=4,7 m3/h – 1,00 kpl.

- Pompa obiegowa elektroniczna instalacja wentylacji V=2,11 m3/h – 1,00 kpl.

- Pompa cyrkulacyjna Pn10 – 1,00 kpl.

- Wymiennik płytowy 30-24  -  1,00 szt.

- Regulator różnicy ciśnień 6m3/h dn15 – 1,00 ukł.

- Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnicą lub rezystorem – Sterownik  -1,00 ukł.

- System sterowania temperaturą nawiewu w kanale wentylacyjnym – 1,00 ukł.

- Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnicą lub rezystorem Sterownik – 1,00 ukł.

- Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej – 2,00 szt.

- Czujnik temperatury zanurzeniowy – 18,00 ukł.

- Instalacja C.O.:

- Demontaże:

- Demontaż grzejników żeliwnych członowych o pow. ogrzew. do 2,5 m2 i powyżej 2,5 m2 – 57 kpl.

- Demontaże rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. Od 10-15 mm do 32 mm  -  80,00 m

- Roboty montażowe:

- Montaż rur PEXc/Al./PEXc w sztangach od dz 16x2,0 do 63x4,5  - 724,00 m

- Zawór odcinający podwójny kątowy dn 15 – 61,00 szt.

- Grzejniki lewy/prawy zintegrowane energooszczędne od 1206 en 1,0 m do 3309 en. 1,8m  -  łącznie – 62,00 szt.

- Grzejnik prawy niezintegrowany 2 rurowy 100/1,0m 600x1000  -  1,00 szt.

- Instalacje wentylacji:

- Demontaże:

- Demontaż wentylatorów fi 450, fi 250 – 3,00 szt.

- Nawiewny N1:

- Wentylator kanałowy D450 – 1,00 szt.

- Nagrzewnica prostokątna 700x400-3x2,5  -  1,00 szt.

- Wyrzutowy W1:

- Wentylator dachowy D315 + 1410 obr/min + 3x400V + 0,62 kW wraz z podstawą tłumiącą i klapą zwrotną  - 1,00 szt. – 1,00 szt.

Roboty w zakresie instalacji elektrycznej, m. innymi:

- Rozdzielnica główna:

- Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow. do 1,5 m2 – 1 szt.

- Wymiana opraw świetlówkowych 4x20 W – 16 szt.

- Wymiana opraw żarowych – 26 szt.

- Układanie przewodów kabelkowych o przekroju żył do 5x16 mm2 na podłożu ceglanym – 160 m

- Układanie przewodów kabelkowych o przekroju żył do 5x10 mm2 na podłożu ceglanym – 100 m

- Układanie przewodów kabelkowych o przekroju żył do 3x6 mm2 na podłożu ceglanym – 40 m

- Układanie przewodów kabelkowych o przekroju żył do 5x4 mm2 na podłożu ceglanym – 35 m

- Rozdzielnia T-1:

- Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow. do 1,5 m2 – 1 szt.

- Wymiana opraw świetlówkowych  4x20W – 22 szt.

- Wymiana opraw żarowych – 13 szt.

- Montaż opraw świetlówkowych 1x11W, przelotowych ewakuacyjnych – 13 szt.

- Przewody kabelkowe o przekroju żył do Cu-6/Al- 12 mm2, YDYżo 3x2,5 mm2 - 370 m

- Przewody kabelkowe o przekroju żył do Cu-6/Al.-12 mm2, YDYżo 3x1,5 mm2 - 370 m

- Przewody kabelkowe o przekroju żył do Cu-12/Al.-20 mm2, YDYżo 5x2,5 mm2 - 200 m

- Rozdzielnia T-2:

- Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow. do 1,5 m2 – 1 szt.

- Wymiana opraw świetlówkowych  4x20W – 43 szt.

- Wymiana opraw żarowych – 22 szt.

- Przewody kabelkowe o przekroju żył do Cu-6/Al- 12 mm2, YDYżo 3x2,5 mm2 - 520 m

- Przewody kabelkowe o przekroju żył do Cu-6/Al.-12 mm2, YDYżo 3x1,5 mm2 - 620 m

- Montaż opraw świetlówkowych 1x11W, przelotowych ewakuacyjnych – 16 szt.

- Rozdzielnia T-3:

- Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow. do 1,5 m2 – 1 szt.

- Wymiana opraw świetlówkowych  4x20W – 18 szt.

- Wymiana opraw żarowych – 32 szt.

- Przewody kabelkowe o przekroju żył do Cu-6/Al- 12 mm2, YDYżo 3x2,5 mm2 - 180 m

- Przewody kabelkowe o przekroju żył do Cu-6/Al.-12 mm2, YDYżo 3x1,5 mm2 - 360 m

- Rozdzielnia T_O:

- Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow. do 1,5 m2 – 1 szt.

- Wymiana opraw świetlówkowych  4x20W – 7 szt.

- Wymiana opraw żarowych – 14 szt.

- Przewody kabelkowe o przekroju żył do Cu-6/Al- 12 mm2, YDYżo 3x2,5 mm2 - 150 m

- Przewody kabelkowe o przekroju żył do Cu-6/Al.-12 mm2, YDYżo 3x1,5 mm2 - 150 m

- Rozdzielnia T_K:

- Przewody kabelkowe o przekroju żył do Cu-6/Al- 12 mm2, YDYżo 3x2,5 mm2 - 150 m

- Przewody kabelkowe o przekroju żył do Cu-6/Al.-12 mm2, YDYżo 3x1,5 mm2 - 150 m

- Instalacja fotowoltaiczna:

- Montaż instalacji fotowoltaicznej – 1 szt.

- Instalacja odgromowa:

- Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papa – 180 szt.

- Wymiana przewodów instalacji odgromowej (zwód poziomy) z pręta o śr. Do 10 mm – 350 m

- Wymiana przewodów instalacji odgromowej (zwód pionowy) z pręta o śr. Do 10 mm – 50 m

- Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr. Do 48 mm – stojącym  -  3 szt.

Szczegółowy opis stanowi dokumentacja techniczna, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt umowy oraz przedmiary robót.

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również:

- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy;

- opracowanie planu BIOZ, który należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem robót i złożeniem zawiadomienia o przystąpieniu do robót;

- koszt zabezpieczenia majątku trwałego Zamawiającego przed uszkodzeniem a w szczególności: uszkodzenia budynków, ich wyposażenia, mebli i urządzeń stanowiących własność użytkownika budynku lub Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy;

- opracowanie inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego budynków, terenu budowy przed wykonaniem zadania;

- sporządzenia dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności robót zanikających;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót zawierającą wszystkie zakresy zadania w wersji papierowej – 2 kpl;

- wszelkich innych dodatkowych kosztów poza wyżej wymienionymi, które są związane z wykonaniem zamówienia, a nie zostały wyszczególnione;

- po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych,

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać , co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ.

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich dostarczeniem i zabudową przedłoży Zamawiającemu karty techniczne potwierdzające, że oferowany zamiennik spełnia wymagania podane w dokumentacji projektowej.

Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji Zamawiającemu potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym.

Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentacje powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym  wszystkie  dokumenty odbiorowe wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej budynku, dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały z adnotacją: „wbudowano na zadaniu pn. Termomodernizacja PP nr w 2 Ozimku ” (oświadczenie kierownika budowy).

Wykonawca dokona zgłoszeń Zamawiającemu oraz właściwym służbom robót wymagających wykonywania pomiarów lub oceny stanu technicznego (przewodów wentylacyjnych, szczelności przewodów co, instalacji elektrycznej, odgromowej itp) dokonując w konsekwencji wszystkich odbiorów technicznych niezbędnych do odbioru końcowego.

Wybrany w drodze przetargu Wykonawca robót przed podpisaniem umowy opracuje harmonogram rzeczowo - finansowy, który będzie stanowił załącznik do umowy.

Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi przed zawarciem umowy kosztorys ofertowy na całość zadania.

Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot umowy na nie mniej niż 3 lat/lata licząc od daty odbioru końcowego robót.

Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników
a w szczególności osób niepełnosprawnych

Pracownicy

- Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

Wykonawca, podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę, podwykonawcę osób zatrudnionych na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót tj,: roboty wykończeniowe, wymiana okien i drzwi, wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji wod – kan, instalacja pompy ciepła, instalacja c.o instalacja fotowoltaiki, odrgomu, wymiana instalacji elektrycznej), czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową (robotami), wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.